一、平层感应器的安装：

二、UCMP-A02的安装：

三、UCMP-A02的接线：

四、UCMP-A02的调试和手动测试：

在电梯控制器中开通再平层功能，如有必要可选择开通提前开门；

手动测试步骤：

1、电梯停在平层位置，保持关门状态；

2、拨动检修开关至检修状态；

3、拨动UCMP-A02模块上的“门锁手动检测开关”至“TEST”位，模拟门锁断开；

4、在L08参数中设置00000066，开启UCMP测试；

5、按住检修上行或者检修下行按钮，封门接触器输出，门锁短接，此时电梯正常检修启动运行；

6、电梯运行至脱离门区后，UCMP-A02模块会取消门锁短接，同时控制附加制动器动作，报“E48 UCMP故障”，电梯停止运行；

五、UCMP-A02正常使用的简单说明：

1、电梯控制器的封门继电器吸合后，K1应吸合；

2、下再平层开关进入平层挡板后，K2应吸合；

上再平层开关进入平层挡板后，K3应吸合；

3、电梯正常运行时，上再平层开关和下再平层开关离开平层挡板后，K4应吸合。

在电梯正常运行时注意观察以上几点，如有一点不符合则是线路问题或者UCMP-A02安全电路板损坏。

六、UCMP-A02的维护说明：

1、每15天按照“五、UCMP-A02正常使用的简单说明”对UCMP-A02安全电路板进行观察，如有问题及时进行维修和更换。

2、每15天按照“四、UCMP-A02的调试和手动测试”中的手动测试步骤，对UCMP-A02安全电路板进行一次手动测试。

七、其他说明：

1、LDC1000B系统具有抱闸制动力自动侦测功能；系统每隔12小时在待机状态下自动侦测一次，P9参数为抱闸制动检测力矩设置参数。当检测到抱闸制动在设定制动力矩下失效时，系统报E41故障，该故障只能由人工再次手动测试抱闸力矩无故障后（断电也无法恢复此故障），才能恢复电梯运行。

2、手动测试抱闸制动力矩方法：

a、拨动检修开关至检修状态，保持关门状态；

b、在L08参数中设置00000055，开启抱闸制动力矩测试；

c、系统开始自动侦测抱闸制动力矩，大约8秒后完成；